ПАСПОРТ

Тележка медицинская МЕТ SP-140

* Внимание! Технические характеристики могут незначительно меняться в зависимости от комплектации и поставляемой модификации изделия!

* Производитель оставляет за собой право вносить изменения в технические характеристики и комплектацию изделия для улучшения качества.

| Габаритныеразмеры, см | Полки, ящики | Примечание |
| --- | --- | --- |
| Высота: 91,5 Длина: 72,5 Ширина: 47,5 | 1выдвижнойящик, 2 полки | Пластиковые ограждения с трёх сторон полок, опорныеколеса∅75мм |

- Предназначение

Тележка (далее - изделие) с 1 выдвижным ящиком и 2 полками, предназначена  для оснащения кабинетов, операционных и других комнат в медицинских учреждениях и организациях.

- Общаяхарактеристика

Изделиесостоитиз:

- корпуса с боковой  ручкой, четырёхколесной опоры (на 2-ух колесах имеются тормоза-фиксаторы);

- 1выдвижногоящика;

- 2 полок.

- Описание

Каркас: ABS-пластик.Изделие установлено на четырех  поворотных  колесных опорах медицинской серии из немаркой резины диаметром 75 мм.

Полки выполнены из объёмноформированногоABS-пластика с выпрессованой 4-сторонней отбортовкой. С трёх сторон имеются пластиковые ограждения. В комплекте также имеется выдвижной пластиковый ящик.

Наружные поверхности устойчивы к 1% раствору хлорамина по ТУ 6-01-4689387-16 или 3% раствора перекиси водорода по ГОСТ 177 в комплексе с 1% раствором моющего средства по ГОСТ25644, применяемым при дезинфекции.

- Упаковка, транспортировка,хранение

Изделие обернуто полиэтиленовой плёнкой и упаковано в картонную коробку.

Транспортировка изделия должна осуществляться в закрытых транспортных средствах любого типа, кроме неотапливаемых отсеков самолета, в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими для этих видов транспорта.При транспортировании, изделие необходимо закрепить к кузову транспортного средства мягкими стропами для исключения повреждения изделия и смещения его по полу транспортного средства во время движения.

Условия транспортирования по группе 5(ОЖ4) ГОСТ15150.

Изделия должно храниться в закрытом помещении при температуре от -5˚С до +40˚С при верхнем значении относительной влажности 80% и температуре +25 ˚С и при более низких температурах – без конденсации влаги.  Воздух помещения не должен содержать примесей, вызывающих коррозию.

- Уход

По возможности сокращайте время воздействия агрессивных веществ и воды на поверхность изделия.

Следует периодически (при необходимости), но не реже 1 раза в 3 месяца, затягивать ослабленные винтовые соединения.

Для чистки изделия можно воспользоваться любыми чистящими средствами на основе воды, за исключением средств, имеющих абразивный принцип действия. Для чистки сложных загрязнений можно воспользоваться мягкой щеточкой.

- Сборка

Изделие поставляется в разобранном виде.

Пожалуйста, собирайте изделие в соответствии с данной инструкцией.

| - Шаг 1: Распаковка - Достаньте изделие из упаковки и положите его на заранее подготовленный картон, ветошь и т.д. на полу. |  |
| --- | --- |
| - Шаг 2: Сборка П-образных каркасов для полок - Вставьте трубки в технологические отверстия втулок. В итоге должен получиться П-образный каркас. - Обратите внимание, что технологические отверстия на втулках должны располагаться на одной высоте. |  |
| - Шаг 3: Установка боковой ручки и верхней полки - Проденьте ручку и заглушки с резьбой через втулки. - На полученную конструкцию установите полку - (резьба должна пройти насквозь). |  |
| - Шаг 4: Установка трубок каркаса - Вкрутите трубки каркаса в резьбовые соединения. |  |
| - Шаг 5: Установка соединительных муфт - Вкрутите соединительные муфты с обратных сторон трубок каркаса. |  |
| - Шаг 6: Установка нижней полки - Повторите шаги 4 и 5. - Наденьте П-образный каркас на трубки каркаса. - Установите нижнюю полку. |  |
| - Шаг 7: Колеса - Вкрутите колеса в резьбу соединительных муфт |  |
| - Шаг 8: Установка ящика(ов). Вставьте ящик(и) в пазы под верхней полкой. |  |

- Гарантия

Гарантийный срок – ____ месяца со дня продажи.

Началом гарантийного периода является дата продажи, указанная в товарной документации.

Гарантия предоставляется при соблюдении условий эксплуатации, указанных в данном паспорте.

Гарантия охватывает любые заводские дефекты в течение гарантийного срока и включает себя бесплатную замену неисправных деталей и работу по устранению заводского дефекта. Гарантия распространяется при предоставлении товарных документов и письменной рекламации.

Гарантия не распространяется на следующие неисправности:

- Механические повреждения.

- Дефекты, возникшие в результате естественного износа изделия или его несоответствующего использования.

- Настоящая гарантия не распространяется на изделия, если недостатки в нем возникли вследствие нарушения потребителем правил пользования или хранения, согласно данному руководству к применению, действия третьих лиц или непреодолимой силы (ст. 17 п. 5 закона «О ЗАЩИТЕ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ»).

Настоящим подтверждаю, что данное изделие проверено в моем присутствии и находится в рабочем состоянии. Претензий к внешнему виду/комплектности не имею. Также подтверждаю приемлемость условий Гарантии.

Покупатель_________________________________________________

Дата продажи:_________________________

м.п.

Продавец: __________________________________________________

______________________________________________________________